Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Лабораторно-практического занятия № 11

По теме: Расчет сварного шва.

Разработал преподаватель дисциплины

Проектирование стальных конструкций

Орлов С. А.

Задача № 1.

Определить ширину соединяемых элементов l из учета обеспечения прочности стыкового сварного шва. Растягивающая сила N взять по таблице 1 для своего варианта;  = 0,95;  = 1,0. Сварка ручная электродуговая с визуальным контролем качества шва. Соединяемые листы из стали класса взять по таблице 1 для своего варианта, толщиной t взять по таблице 1 для своего варианта (рис. 8.26).

|  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N кН | 145 | 135 | 158 | 165 |
| Класс Стали | С235 | С345 | С255 | С275 |
| t, мм | 7 | 5 | 8 | 4 |

Задачу решить в соответствии с примером 8.1

Задача № 2

Рассчитать прикрепление двух уголков 100 х 8 к фасонке фермы толщиной L=10 мм. Уголки и фасонка фермы выполнены из стали С375. На стержень действует  растягивающее усилие N = 350 кН;  = 1,0. Сварка ручная электродуговая.  Климатический район строительства II4. Коэффициент условия работы  =0,95  (рис. 8.27).

Задачу решит на основании примера 8.2

Задача 3 решить самостоятельно

Для 1, 3 вариантов

Для 2, 4 вариантов