Дальневосточный технический колледж

Методические указания по выполнению

Практического занятия № 16

По теме: Расчет тела фундамента и подбор количества арматуры.

Разработал преподаватель дисциплины

Проектирование строительных конструкций

Орлов С. А.

Задание 1.

Рассчитать ленточный фундамент гражданского здания по материалу.  Коэффициент надежности по нагрузке, арматура A-III. Вариант выбрать в соответствии с последней цифрой в номере в журнале.

| Вариант Величина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная нагрузка на фундамент N, кН/м | 350 | 348 | 353 | 355 | 358 | 349 | 351 | 357 | 356 | 354 |
| Бетон | В12,5 | В15 | В20 | В25 | В30 | В12,5 | В15 | В20 | В30 | В25 |
| Ширина подошвы фундамента b, м | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |

Задачу решить в соответствии с примером 12.5.

Задание 2

2.3 Расчет сборного ленточного фундамента под наружную стену.

По варианту и примеру расчитать ленточный сборный фундамент.

Вариант выбрать в соответствии с последней цифрой в номере в журнале.

| Вариант Величина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативная нагрузка на фундамент N, кН/м | 350 | 348 | 353 | 355 | 358 | 349 | 351 | 357 | 356 | 354 |
| Грунт основания | Пески крупные | Пески мелкие | Супеси | Пески крупные | Пески мелкие | Супеси | Пески крупные | Пески мелкие | Супеси | Пески крупные |
| Глубина промерзания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень планировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕР: Фундаменты приняты ленточные из сборных бетонных блоков и железобетонных плит выполненных из бетона класса В15, рабочая арматура периодического профиля класса А-III, конструктивная А-I.

Расчет плиты ленточного фундамента выполнен под наружную несущую стену толщиной 640мм, из кирпича, высотой 10,8 м, отметка подошвы фундамента -3,200.

Расчетная схема

10.500

200

Рисунок 2.5

Грунт основания – песок мелкий с расчетным сопротивлением грунта R0=400кПа. Грунтовые воды отсутствуют, толщина насыпного грунта 0,75м, отметка планировки – - 0,900

Фундаментная плита выполнена из бетона класса В15, рабочая арматура периодического профиля класса А-III, конструктивная А-I.

Определение ширины подошвы фундамента при расчетном сопротивлении грунта R0=0,4мПа, при длине фундамента 1,0п.м. по формуле:

В=N0н/(R0-γcp*d),                       (8)

где, N0n-нормативная нагрузка на фундамент в кН;

R0-расчетное сопротивление грунта основания под подошвой, кПа

d- глубина заложения подошвы фундамента, м;

γcp- усредненный вес фундамента и грунта, равный 20,0кН/м3

В= 339,734/(400-20*2,3)=0,96м

При полученной ширине фундамента принята сборная плита марки ФЛ 12.24 ленточного фундамента по каталогу сборных индустриальных конструкций фундаментов, с шириной 1,2м и длиной 2,38м, в качестве основной и в качестве доборных марки - ФЛ 12.12. Для расчета армирования плиты фундамента приведена схема, по которой определено усилие изгибающего момента в плите от реактивного отпора грунта.

Рисунок 2.6

По приведенной схеме определены вылеты консолей, которые равны:

С=(1,2-0,6)/2=0,3м

Давление на грунт под подошвой фундамента определено

по формуле:

ргр=N0/в*l                          (9)

где, N0 – расчетная нагрузка на фундамент, кН;

в – ширина подошвы фундамента, принята 1,2м;

l – длина фундамента, принятая в расчетах 1,0п.м.

ргр= 376,213/1,2*1,0 =313,51 кН/м2,

Условие выполняется, так как давление на грунт меньше расчетного сопротивления грунта основания,

ргр=313,51 кПа < R=400 кПа

значит прочность основания обеспечена.

Для армирования сборной плиты фундамента определяются изгибающие моменты в опасных сечениях в зависимости от длины консоли.

Изгибающий момент в консолях плиты у грани стены, при давлении на грунт от расчетных нагрузок, определяются по формуле:

М=0,5ргр*с2,                          (10)

где, М - изгибающий момент;

ргр – расчетное давление на грунт, кПа (кН/м2)

с – размер вылета консолей, равный 0,3 м;

М=0,5*313,51*0,32=14,11 кНм

Минимальная рабочая высота фундаментной плиты определяется из условий высоты плиты фундамента по каталогу, равной 300мм. Полезная высота плиты при толщине защитного слоя аз.с.=40мм, равно:

h0=h-aз.с.=300-40=260мм

Площадь сечения арматуры:

Аs=M/0,9*h0*Rs ,                          (11)

где,  М - изгибающий момент

h0 – полезная высота плиты,

Аs=1411/0,9*26*36,5=1,65 см2

Требуемая площадь рабочей арматуры в плите из расчета на 1,0 п.м. плиты фундамента определяется конструктивно, шаг стержней рабочей арматуры сетки 200мм по сортаменту принято 6∅10 А-III с площадью Аs=4,71см2, распределительная (конструктивная) арматура принята ∅6 А-I с шагом 200мм.

Приложения