ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

(пособие для преподавателей и студентов)

Требования к оформлению текстовой и графической части курсовых и дипломных проектов на отделении «Строительство»

г.Уссурийск

2014 г.

РАССМОТРЕНО

на заседании кафедры строительных специальностей

протокол  №_____ от ______________

Заведующая  кафедрой

строительных специальностей

___________________ Е.В.Андреева

Составитель: Т.М. Щербина – преподаватель  общепрофессиональных

дисциплин Дальневосточного гидромелиоративного колледжа

Рецензент       О.В.Козерог – преподаватель Дальневосточного технического

колледжа

Методические указания содержат основные положения по структуре и оформлению текстовой и графической части дипломных проектов с учетом требований ЕСКД, СПДС и других стандартов, относящихся к разработке, выполнению и оформлению  чертежей и текстовых материалов.

Методические указания предназначены для преподавателей и студентов строительных специальностей при выполнении дипломных и курсовых проектов.

Содержание

| Ведение |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования к оформлению пояснительной записки |  | 5 |
| 2 | Титульный лист |  | 6 |
| 3 | Правила оформления текстовой части |  | 6 |
|  | 3.1 Построение текстового документа |  | 6 |
|  | 3.2 Содержание |  | 7 |
|  | 3.3 Изложение текста |  | 8 |
|  | 3.4 Формулы |  | 9 |
|  | 3.5 Таблицы |  | 10 |
|  | 3.6 Оформление иллюстраций |  | 15 |
|  | 3.7 Примечания |  | 18 |
|  | 3.8 Список литературы |  | 18 |
|  | 3.9 Приложения |  | 19 |
| 4 | Основные надписи |  | 20 |
| 5 | Общие требования к оформлению графической части |  | 21 |
|  | Список литературы |  | 22 |
| Приложение А |  | Форматы (ГОСТ 2.301-68) Масштабы (ГОСТ 2.302-68) Линии (ГОСТ 2.303-68) Шрифт чертежный (ГОСТ 2.304-81) | 23 23 24 24 |
| Приложение Б |  | Схема расположения полей титульного листа | 25 |
| Приложение В |  | Примеры выполнения титульного листа: | 26 |
|  |  | Титульные листы к дипломному проекту | 26 |
|  |  | Титульный лист курсового проекта | 28 |
|  |  | Титульный лист курсовой работы | 29 |
| Приложение Г |  | Пример выполнения листа «Содержание» | 30 |
|  |  | Лист «Содержание» (заглавный) | 30 |
|  |  | Лист «Содержание» (последующий) | 31 |
| Приложение Д |  | Примеры выполнения текстового документа | 34 |
| Приложение Е |  | Основные надписи (ГОСТ Р21.1101-2009) | 36 |
| Приложение Ж |  | Примеры заполнения основных надписей в дипломном проекте | 37 |

Введение

Действующий комплекс стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) устанавливает единые взаимосвязанные правила и положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской  документации для всех отраслей народного хозяйства.

В средних профессиональных учебных заведениях к конструкторским документам относятся пояснительные записки и чертежи, выполняемые студентами  при курсовом и дипломном проектировании.

Отсутствие единых требований к оформлению графических и текстовых материалов в учебном заведении приводит к тому, что пояснительные записки, отчеты и чертежи выполняются без соблюдения требований стандартов.

Методические указания содержат положения по структуре и оформлению текстовой и графической части дипломных проектов с учетом требований ЕСКД и СПДС, относящихся к разработке, выполнению и оформлению  чертежей и текстовых материалов.

В приложении даны справочные материалы по оформлению чертежей, а также примеры выполнения основных надписей, титульных листов, листа текстового документа, листа содержания.

При дипломном проектировании студенты систематизируют, закрепляют и расширяют свои теоретические знания.

Разработка и защита дипломного проекта является проверкой подготовленности студентов к самостоятельной практической деятельности в качестве специалиста по избранной специальности.

Выполнение текста пояснительной записки при помощи ПК, а чертежей с помощью системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяет студентам обращать основное внимание на творческую сторону работы при проектировании, освобождая его от кропотливой работы, связанной с оформлением полученных результатов.

Методические указания предназначены для студентов и преподавателей отделения «Строительство».

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ

ЗАПИСКИ

1.1 Текстовые документы курсового и дипломного проектирования оформляют в виде сброшюрованной пояснительной записки. Ее объем для курсового проекта не должен превышать 20 страниц, для дипломного проекта - 70 страниц рукописного текста.

1.2 Пояснительная записка включает в себя в указанной ниже последовательности:

- титульный лист;

- задание на дипломный (курсовой) проект (работу);

- содержание;

- разделы пояснительной записки;

- список литературы;

- приложения.

- Состав и содержание пояснительных записок курсовых и дипломных проектов должны соответствовать утвержденному заданию на проектирование.

1.4 Текстовые документы курсовых и дипломных проектов выполняются в соответствии с ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к текстовым документам" и могут быть оформлены одним из следующих способов:

-	рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-68 (приложение А) с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко, тушью или черными чернилами. Данный способ допускается применять при выполнении контрольной работы, отчета по лабораторно-практическим работам, реферата, отчета по учебной практике.

-	на компьютере - с применением печатающих и графических устройств вывода ПЭВМ с использованием текстового редактора Microsoft Word для Windows (ГОСТ 2.004). Шрифт ISOCPEUR, размер 16 (приложение Д). Применяется для всех видов работ. Дипломный проект  и курсовой проект (работа) выполняется только данным способом.

1.5	Текстовые документы выполняются на листах писчей бумаги общепринятых форматов по ГОСТ 2.301-68, на которые нанесены рамки рабочего поля документа. Эти рамки отстоят от внешней стороны листа:

- слева на 20 мм

- от других сторон - на 5 мм.

Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять:

- в начале строк - не менее 5 мм;

- в конце строк - не менее 3 мм;

- расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней линии внутренней рамки должно быть - не менее 10 мм;

- абзацы в тексте начинают отступом, равным  15 мм.

1.6 Схемы, чертежи, рисунки, графики и таблицы в текстовых документах необходимо выполнять черной тушью на листах текста или листах чертежной бумаги формата А4. При необходимости графики, диаграммы и таблицы допускается выполнять на листах других стандартных форматов (Приложение А)

2 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

2.1 Титульный лист является первым листом текстового документа и содержит основные сведения о документе.

2.2 Титульный лист дипломного (курсового) проекта выполняется на листе чертежной бумаги формата А4 на ПЭВМ (шрифт-ISOCPEUR) по форме, приведенной в приложении  Б.

2.3 Порядок оформления надписей на титульном листе следующий:

1 - полное наименование вышестоящего ведомства, в систему которого входит учебное заведение (шрифт строчный,  размер 5);

2 - полное наименование  колледжа (шрифт строчный, размер 5);

3 - полное наименование темы дипломного (курсового) проекта (шрифт прописной, размер 7);

4 - наименование документа (шрифт строчный, размер 5);

5 - обозначение документа, принятое в учебном заведении (шрифт прописной, размер 5);   например:

ДП. 270103. ПЗ,

где  ДП – код документа (дипломный проект);

270103 – шифр специальности;

ПЗ – шифр документа (пояснительная записка)

6 - дипломник: подпись, фамилия (для курсового проекта вместо слова "дипломник" пишется "студент")   (шрифт строчный, размер 5);

7 - руководитель: подпись, фамилия (для курсового проекта вместо слова “руководитель” пишется “преподаватель”) (шрифт строчный,размер 5);

8 – консультанты  (при наличии);

9 – рецензент: подпись, фамилия (шрифт строчный, размер 5);

10 - год выпуска документа (без слова "год" или «г»), размер 5.

2.4 При выполнении титульного листа с применением компьютера рекомендуется использовать основной размер (кегль) шрифта   18; наименование темы – 21-22.

2.5 Примеры выполнения титульного листа приведены (приложение Д).

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

3.1 Построение документа

3.1.1	Текстовые документы делятся на разделы, подразделы и при необходимости на пункты.

3.1.2	Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа,  обозначенные арабскими цифрами без точек и записанные с абзацного отступа.

3.1.3	Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например:2.3 (третий   подраздел второго раздела).Каждый подраздел начинается с нового абзаца.

3.1.4	Разделы, как и подразделы, могут состоять из пунктов. Номер пункта состоит из номера раздела (подраздела) и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 1.3.2 (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Пункты,  при необходимости могут быть  разбиты на подпункты которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1,  4.2.1.2, 4.2.1.3 ... и т.д.

3.1.5	Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис, или строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации  перечислений необходимо  использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример

а)______________

б)______________

1)_________

2)_________

в)_______________

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

3.1.6 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов,   подразделов. Заголовки следует писать после номера с прописной буквы, без точек в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

3.1.7 При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять чертежным шрифтом 5 прописными буквами, заголовки подразделов – строчными буквами, начиная с прописной, чертежным шрифтом номер 5.

3.1.8 При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом  ISOCPEUR, размер 18 прописными буквами; подразделов – размер 18 строчными буквами, начиная с прописной.

3.1.9 Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть 15 мм, при выполнении документа  на ПК  - 18 пт. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм (при выполнении на компьютере - один интервал). Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком не должно превышать 15 мм.

3.1.10 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

Последний лист раздела должен быть заполнен наполовину.

Пример выполнения текстового документа приведен в приложении Д.

3.2  Содержание

3.2.1 На первом текстовом (заглавном) листе и при необходимости на последующих  листах  помещают содержание, включающее в себя номера и наименования всех разделов, подразделов с указанием номеров листов (страниц). Содержание включают в общее количество листов текстового документа.

3.2.2 Содержание состоит из введения, разделов, подразделов, пунктов, использованной литературы и приложения. Слово "Содержание" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы.

3.2.3 Наименования,  включенные в содержание,  записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы с абзаца.

3.2.4 Цифры, обозначающие номера страниц (листов), следует располагать на расстоянии 5 мм, от рамки соблюдая разрядность цифр. Слово "стр." не пишется.

Пример выполнения листа «Содержание» приведен в приложении Г.

3.2.5 Нумерация листов документа и приложений, входящих в состав документа, должна быть сквозной. Первым листом является титульный лист, номер на котором не ставят. На последующих листах номер ставят в основной надписи, выполненной по форме 5 ГОСТ Р21.1101-2009.

3.2.6 Задание на проектирование не имеет номера и поэтому в содержание не включается.

3.3 Изложение текста

3.3.1 Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы " "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует".

При изложении других положений следует применять слова -"могут быть", "как правило", "при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д.

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п.

3.3.2 В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе.

3.3.3 В тексте не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно- технические термины, близкие по смыслу синонимы, а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- применять произвольные словообразования;

- применять обороты разговорной речи.

3.3.4 Сокращение слов в тексте и надписях под иллюстрациями не допускается. Исключение составляют сокращения, установленные ГОСТ 2.316.

3.3.5 Все обозначения единиц  физических величин, употребляемые в тексте и надписях без цифр, следует писать без сокращения, например: "литров", "метров".

3.3.6 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:

- математический знак (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово "минус");

- знак "Ø" для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак "Ø";

-	математические знаки без цифр, например ≤  (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

-	применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

3.3.7 Обозначение   единиц   физических  величин  необходимо применять в соответствии с ГОСТ 8.417 наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применяемых систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

3.3.8 В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а  числа без   обозначения   единиц   физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. Примеры:

- Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.

- Отобрать 15 труб для испытания давления.

3.3.9	Единицы физической величины одного и того же параметра в  пределах документа должна быть  постоянной.  Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице   физической  величины,   то   ее   указывают  только  после последнего числового значения,    например - 3, 6 и 12 м.

3.3.10	Если в тексте документа проводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. Примеры

- от 1 до 5 мм

- от 10 до 100 кг

- от плюс 10 до минус 40° С

3.3.11	Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах. Допускается записывать число в виде простой дроби, если ее невозможно выразить в виде десятичной в одну строчку через косую черту, например 5/32.

3.4 Формулы

3.4.1 Формулы выделяют из текста свободными строками, то есть выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

3.4.2 Все формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей пояснительной записки. Номер указывают с правой стороны листа  на  уровне формулы   в   круглых   скобках. Одну формулу обозначают - (1).

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: … в формуле 1.

3.4.3	Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в  формулу, приводят непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа дают с новой строки. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. После формулы ставится запятая.

Пример - плотность каждого образца Р, кг/м3, вычисляют по формуле:

P = m : V,                                             (1)

где    m - масса образца,   кг;

V- объем образца,  м3

3.4.4 Формулы могут быть выполнены машинописным, машинным способом или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.

3.5 Таблицы

Рисунок 1

3.5.1 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы в соответствии с рисунком 1.

3.5.2	Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название помещают над таблицей. Название следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной).

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

3.5.3	Таблицы, за исключением таблиц приложений,  следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена

"Таблица 1".

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, пример, Таблица 1.2

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

3.5.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

3.3.5 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, при необходимости допускается перпендикулярные расположения заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

3.5.6	Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длиной стороны листа документа.

3.5.7	Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью   таблицы, над другими частями слева пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2.

Если в конце страницы таблица прерывается, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

| Таблица... |  |  |  |  |  |  |  | В миллиметрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный Диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | легкой |  |  | нормальной |  |  |  | тяжелой |  |
|  |  | а | b |  | а |  | b |  | а | b |
| 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | - | - |
| 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 1,0 | 1,2 |
| Продолжение таблицы … |  |  |  |  |  |  |  | В миллиметрах |  |  |
| Номинальный Диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | легкой |  |  | нормальной |  |  |  | тяжелой |  |
|  |  | а | b |  | а |  | b |  | а | b |
| 4,0 | 4,1 | 1,0 | 1,2 |  | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,6 |
| ... | ... | ... | ... |  | ... |  | ... |  | ... | ... |
| . . . |  | . . . | ... |  | . . . |  | ... |  | ... | ... |
| 42,0 | 42,5 | - | - |  | 9,0 |  | 9,0 |  | - | - |

Рисунок 2

Примечание - здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта.

3.5.8 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s.

| Таблица .... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр стержня Крепежной детали, мм | Масса 1000 шт стальных шайб, кг | Диаметр стержня Крепежной детали, мм | Масса 1000 шт стальных шайб, кг |
| 1Д 1,2 1,4 | 0,045 0,043 0,111 | 2,0 2,5 3,0 | 0,192 0,350 0,553 |

Рисунок 3

3.5.9 Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 4. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

Для облегчения ссылок в тексте документа допускается нумерация граф таблицы в соответствии с рисунками 4 и 5.

| Таблица |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Норма для типа |  |  |  |
|  | Р-25 | Р-75 | Р-150 | Р-300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Максимальная пропускная способность, дм3/с, не менее 2 Масса, кг, не более | 25 10 | 75 30 | 150 60 | 300 200 |

Рисунок 4

При переносе таблицы на другой лист головку таблицы не повторяют, а переносят строку с нумерацией граф.

3.5.10 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение  необходимо  помещать над таблицей  справа,  а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисунком 4.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах), но имеются графы с показателями, выраженные в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например: "Размеры в миллиметрах", а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин в соответствии с рисунком 5.

| Таблица |  |  | Размеры в миллиметрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход Ду | Д | L | L 1 | L2 | Масса, кг, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 80 | 195 | 210 |  |  | 170 |

Рисунок 5

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например Д-диаметр, Н-высота, L-длина.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 5.

3.5.11 Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и др. должны быть помещены в одной стороне или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая в соответствии с рисунками 6 и 7.

3.5.12 Обозначение единицы физической величины, общей для всех  данных  в строке или графе, следует указывать после ее наименования в соответствии с рисунками 4 и 5. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

3.5.13 Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунком 5.

3.5.14 Текст, повторяющийся в строчках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с рисунком 6. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом его заменяют словами "То же", а  далее кавычками  в соответствии с рисунком 7. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами "То же" и добавить дополнительные сведения.

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

| Таблица... |  |  |  |  | В миллиметрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр зенкера | С | C1 | R | h | H1 | S | S1 |
| От 10 до 11 включ. Св. 11 "12 " " 12 " 14 " | 3,17 4,85, 5,50 | 0,14 4,20 - | 0,14 4,20 - | 3,00 3,84 7,45 | 0,25 1,45 - | 1,00 1,60 2,00 | 6,75 6,90 - |

Рисунок 6

| Таблица... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Фракция в мм | Производство по годам |  |  |
|  |  | 1989 | 1990 | 1991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Щебень фракционированный 2 То же 3 -//- | 3-10 5-20 20-40 | - 1200 - | 1220 1390 1200 | 1300 1400 1300 |
| Рисунок 7 Рисунок 7 |  |  |  |  |

3.5.15 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

3.5.16 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с рисунками 6 и 7.

3.5.17 Числовое значение показателей проставляют на уровне последней строки наименования показателя, а значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя. Цифры в графах таблиц должна проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

3.5.18 При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок. Например:

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:

по высоте	  ± 2,5%

по ширине полки	 ± 1,5%

по толщине стенки	± 0,3%

по толщине полки	± 0,3%

3.6 Оформление иллюстраций

3.6.1	Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его (в приложении).

3.6.2 Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

3.6.3 Иллюстрации  следует  нумеровать   арабскими  цифрами сквозной  нумерацией. Если  рисунок один, то он  обозначается "Рисунок 1".

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: Рисунок 1.1

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации, и «в соответствии с рисунком 1.1» - при  нумерации в пределах раздела.

3.6.4	Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясняющие данные (подрисуночный текст).

Слово "Рисунок" и наименование помещают после поясняющих данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора (располагают посредине, точка в конце не ставится).

3.6.5 Рисунки следует выделять из текста свободными строками, то есть выше и ниже каждого рисунка должна быть оставлена свободная строка.

3.6.6 Если в тексте документа есть ссылки на составные части изделия, то на иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся   позиций, а для электро и радиоэлементов позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа.

Для расположения элементов конструкций и архитектурно-строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов.

3.6.7 Диаграммы

Под диаграммами понимают графики и диаграммы различной формы: плоские (столбиковые, полосовые, секторные) и объемные.

Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.303-68* (Приложение А). Линии следует выполнять с учетом размера, сложности и назначения диаграммы.

Оси координат, ограничивающие поле диаграммы, следует выполнять одной сплошной основной линией. В диаграммах оси координат надо заканчивать стрелками.

При выполнении диаграмм с использованием Microsoft Word или Microsoft Excel стрелки на осях координат допускается не выполнять (рисунок8)

Линии координатной сетки (при необходимости) выполняют сплошной тонкой линией.

На диаграмме одной функциональной зависимости ее изображение следует выполнять сплошной линией толщиной 2s (Приложение А).

В случае, когда в одной диаграмме изображают две и более функциональные зависимости, их  изображают различными типами линий (сплошной, штриховой и т.д.) в соответствии с рисунком 8.

Значения переменных величин откладывают на осях координат.

В качестве шкалы следует использовать координатную ось или линию координатной сетки, которая ограничивает поле диаграммы.

Если началом координат является нуль, то его указывают один раз у точки пересечения осей координат. Частоту нанесения числовых значений и промежуточных делений шкал следует выбирать с учетом удобства пользования диаграммой.

Рисунок  8

Число у шкал надо размещать вне поля диаграммы и располагать горизонтально.

Характерные точки линий функциональной зависимости следует обозначать числами, буквами, символами; допускается изображать кружочком.

Единицы измерения наносят одним из следующих способов:

- в конце шкалы между последним и предпоследним числами шкалы; при недостатке места допускается не наносить предпоследнее число.

- вместе  с наименованием  переменной величины после запятой (рисунок  8).

Диаграмма содержит легенду (поясняющую часть (текстовую, графическую)), разъясняющую изображенную функциональную зависимость, примененные в диаграмме обозначения, которую следует размещать под диаграммой или на свободном месте поля диаграммы в соответствии с рисунком  8.

При формировании диаграммы выполненной в Excel устанавливают Формат легенды → Вид → Рамка → невидимая, Заливка → прозрачная.

При выполнении диаграмм с использованием Microsoft Word  или  Microsoft Excel  диаграмму следует отформатировать в соответствии с вышеуказанными требованиями.

3.7 Примечания

3.7.1	Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания не должны содержать требований.

3.7.2	Примечания следует помещать непосредственно после текстового,  графического  материала или в  таблице,  к  которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова "Применение" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, например:

Примеры

Примечание -_____________________________________________

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.

Примечания

1_______________________

2_______________________

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

3.8 Список литературы

3.8.1 В  список литературы включают только те источники, которые использованы в работе.

3.8.2 Источники следует располагать в следующем порядке:

- учебная и техническая литература в алфавитном порядке.

- нормативно-справочная литература.

3.8.3 Описание литературы производится в строгой последовательности.

а) фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) одного автора приводят в именительном падеже. При наличии двух и трех авторов, как  правило указываем имя первого. Если авторов четыре и более, фамилии не указываются;

б)	полное название книги (без кавычек);

в)	том, выпуск;

г)	место издания;

д)	издательство (слово издательство не пишется);

е)год издания (слово год не пишется);

ж) количество страниц.

Примеры:

Книга одного автора:

Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля: учеб. пособие для студ. среднего проф. Образования / В.А. Стуканов. – М: Форум – Инфра – М, 2004. -368 с.

Книга двух и трех авторов:

Суханов Б.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: пособие по дипломному проектированию. / Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев. – М.: Транспорт, 1991. – 159 с.

Книга, имеющая более трех авторов:

Ремонт автомобилей и двигателей: учебное пособие для ВУЗов / В.И. Карагодин [и др.]. М.: высшая школа, 2004. – 496 с.

Стандарты:

ГОСТ 2.004 – 88. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 20с.

3.8.4 Список литературы нумеруют арабскими цифрами без точки. Каждый литературный источник записывают с абзацного отступа.

3.8.5 При использовании того или иного источника необходимо делать ссылку на литературу с указанием порядкового номера книги (в квадратных скобках) из списка литературы.

Пример: [2], [13,124]

Страницу указывают в том случае, если в тексте приводится цитата.

3.9 Приложения

3.9.1	Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложения могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах после раздела "Список литературы" или в виде самостоятельного документа.

3.9.2	Приложения могут быть обязательными и информационными.

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

3.9.3	Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а для информационного-"рекомендуемое" или "справочное".

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

3.9.4	Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А".

3.9.5 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4хЗ, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301-68.

3.9.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

3.9.7 Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

Пояснительная записка должна быть сброшюрована. На титульном листе и в конце пояснительной записки должна стоять подпись студента.

4 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ

4.1 Каждый лист графического и текстового документа должен иметь основную надпись по ГОСТ Р21.1101-2009

4.2 Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического или текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основная надпись располагается вдоль короткой нижней стороны листа. Графы ее вычерчивают сплошными толстыми и тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68.

4.3 Содержание, расположение и размеры граф основных надписей (ГОСТ Р21.1101-2009) на чертежах и схемах должны соответствовать:

Форме 3 – на листах чертежей зданий (сооружений);

Форме 4 – на первом листе чертежа строительных изделий;

Форме 5 – на первом листе пояснительной записки;

Форме 6 – на последующих листах пояснительной записки.

Основные надписи приведены в приложении Е.

4.4 В  графах  основной надписи  (номера граф  указаны в скобках) приводят:

-	в графе 1 - обозначение документа: буквенные обозначения дипломного проекта (ДП); курсового проекта (КП) и курсовой работы (КР); шифр специальности; буквенное обозначение пояснительной записки (ПЗ);

-	в графе 2 - наименование проекта, работы, изделия (чертежный шрифт, размер 5);

- в графе 3 – наименование здания (сооружения)

- в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе

- в графе 5 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах изделий);

- в графе 6 - условное обозначение стадии "Учебная" - "У";

- в графе 7 - порядковый номер листа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют.

- в графе 8 - общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе;

-	в графе 9 - сокращенное название уч. заведения и номер группы;

- в графе 10-характер выполняемой работы (разработал, проверил, утвердил),     шрифт строчный, размер 3,5;

- в графах 11, 12, 13 - соответственно фамилии, подписи, дата;

- в графе 14 - масса изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без указания единиц измерения;

- в графе 15 - масштаб изображения по ГОСТ 2.302-68.

4.5 Наименование изделий и изображений, должны быть записаны в соответствии с принятой терминологией и быть, по возможности, краткими.

Наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа. В наименовании изделия, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное.

Примеры заполнения основных надписей приведены в приложении Ж.

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая часть дипломного проекта состоит из 5-6 листов формата А1. Содержание листов определяется темой дипломного проекта.

Чертежи выполняются в соответствии с ГОСТ 2.109-73, ГОСТ Р21.1101-2009 и ГОСТ 21.501-93 и могут быть выполнены одним из следующих способов:

- ручной графикой – карандашом. Толщина линий чертежа должна соответствовать ГОСТ 2.303-68 (Приложение А).

- машинной графикой – с применением  системы автоматизированного проектирования Auto САD, в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС

Планы, графики, диаграммы технологические схемы и карты могут быть выполнены карандашом или тушью.

На чертежах и схемах в нижнем правом углу располагается основная надпись форма 3 или 4 по ГОСТ Р21.1101-2009 (Приложение Е).

Надписи и буквенно-цифровые обозначения на листах и в основной надписи выполняются стандартным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.

Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ 2.307-68* с учетом требований ГОСТ 21.501-93

Список литературы

1 Боголюбов С.И. Инженерная графика: Учебник для средних специальных заведений. – 3-е изд., исп. и дополн. – М.: Машиностроение, 2002, - 352 с.: ил.

2 Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) / А.П. Ганенко, Ю.В. Милованов, М.И. Лапсарь: Учебник для  начального профессионального образования: Учебное пособие для среднего специального профессионального образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001, - 352 с.

3 Георгиевский  О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. М., 1996

ГОСТ2.105-95   Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.109-73   Единая система конструкторской документации.

Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.301-68   Единая система конструкторской документации. Форматы.

ГОСТ 2.302-68   Единая система конструкторской документации. Масштабы.

ГОСТ 2.303-68*   Единая система конструкторской документации. Линии.

ГОСТ 2.304-81   Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.321-84   Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные.

ГОСТ Р21.1101-2009Система проектной документации для строительства .Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей.

ГОСТ 7.1 -2003 – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления.

Р 50-77-88 – Рекомендации единой системы конструкторских документаций. Правила выполнения диаграмм.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Форматы (ГОСТ 2.301-68*)

Таблица А.1 – Основные и дополнительные форматы

| Основные форматы |  | Дополнительные форматы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Размеры сторон, мм | Обозначение | Размеры сторон, Мм |
| А0 | 841 х 1189 | А0 х 2 А0 х 3 | 1189 х 1682 1189 х 2523 |
| А1 | 594 х 841 | А1 х 3 А1 х 4 | 841 х 1783 841 х 2378 |
| А2 | 420 х 594 | А2 х 3 А2 х 4 А2 х 5 | 594 х 1261 594 х 1682 594 х 2102 |
| А3 | 297 х 420 | А3 х 3 А3 х 4 А3 х 5 А3 х 6 А3 х 7 | 420 х 891 420 х 1189 420 х 1486 420 х 1783 420 х 2080 |
| А4 | 210 х 297 | А4 х 3 А4 х 4 А4 х 5 А4 х 6 А4 х 7 А4 х 8 А4 х 9 | 297 х 630 297 х 841 297 х 1051 297 х 1261 297 х 1471 297 х 1682 297 х 1892 |

Масштабы (ГОСТ 2.302-68)

Таблица А.2

| Масштабы уменьшения Натуральная величина Масштабы увеличения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 1:1 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |
| --- | --- |

Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого предмета на чертеже к его натуральным размерам.

Линии (ГОСТ 2.303-68*)

Таблица А.3 – Наименование, правила начертания линий

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии |
| --- | --- | --- |
| Сплошная толстая, основная |  | s выбирается в интервале 0,5-1,4 мм |
| Сплошная тонкая |  | от s/2 до s/3 |
| Сплошная волнистая |  | от s/2 до s/3 |
| Штриховая |  | от s/2 до s/3 |
| Штрихпунктирная тонкая |  | от s/2 до s/3 |

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81*)

Размер шрифта определяется высотой  прописной буквы в миллиметрах. Устанавливаются следующие размеры шрифта:

2,5; 3,5;5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Высота строчной буквы равна предыдущему размеру шрифта. Высота цифр всегда равна размеру шрифта (высоте прописной буквы).

Шрифт допускается выполнять прямой  и наклонный (наклон букв и цифр к основанию строки должен быть 75о):

Шрифт типа Б с наклоном

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м н о п р

с т у ф х ц ч ш щ ь ы ъ э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Шрифт типа Б без наклона

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м н о п р

с т у ф х ц ч ш щ ь ы ъ э ю я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Схема расположения полей титульного листа

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(рекомендуемое)

Примеры выполнения титульного листа

Пример 1 – титульный лист к дипломному проекту

Специальность 270103

«Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений»

Пример 2 – Титульный лист к дипломному проекту

Специальность 280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

Пример 3 – Титульный лист курсового проекта

Пример 4 – Титульный лист курсовой работы

Приложение Г

(справочное)

Примеры выполнения листа «Содержание»

Пример 1 – Лист «Содержание» (заглавный)

Специальность 270103

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Пример 1 – Лист «Содержание» (последующий)

Специальность 270103

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Пример 2 – Лист  «Содержание» (заглавный)

Специальность 280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

Пример 2 – Лист  «Содержание» (последующий)

Специальность 280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Примеры выполнения текстового документа

Пример 1 – Выполнения текстового документа рукописным способом

Пример  2  - Выполнение текстового документа с использованием ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Основные надписи ГОСТ Р21.1101-2009 СПДС

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж

(рекомендуемое)

Пример заполнения основных надписей в дипломном проекте

Специальность 270103

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Пример заполнения основных надписей в дипломном проекте

Специальность 280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»

Рисунок 9