Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению Лабораторно-практического занятия № 1

По теме: Определение нормативных, расчетных сопротивлений и модулей упругости.

Разработал преподаватель дисциплины

Проектирование стальных конструкций

Орлов С. А.

Список литературы:

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции 2005г.

Таблицы из:

СП 16.13330.2011

СНиП II-25-80

СНиП II-22-81

СНиП 2.03.01-84

Задание по вариантам:

| Материал | Вариант № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сталь | С255 (∅20…40) | С375 (∅2…20) | С440 (∅30-50) | С345 (∅40-80) |
| Дерево Позиция из таблицы 3 СНиП II-25-80/таблицы 4 СНиП II-25-80 | 1б / 3 | 3 / 7 | 1а / 9 | 1в / 2 |
| Кирпичная кладка марка цемента/марка раствора | 200 / 150 | 125 / 10 | 75 / 100 | 300 / 100 |
| Марка тяжелого бетона | В 7,5 | В 30 | В 12,5 | В 40 |
| Класс арматуры | А II | А III (∅10..40) | А I | А III (∅6..8) |

Пример выполнения задания по учебнику*:

____________________________________________________

Для стали значение принимаем не по СНиП II-23-81, а по табл. В.5 СП 16.13330.2011

Пишем вывод:

Для определения модуля упругости составляем таблицу:

|  | Сталь | Древесина | Каменная кладка | Бетон | Арматура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль упругости Е, 103 мПа |  |  |  |  |  |

Модуль упругости Древесины принимаем по таблице 4 СНиП СНиП II-25-80,

Каменной кладки по таблице 5.7 учебника Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции 2005г.

Бетона по таблице 2.7 учебника Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции 2005г

Арматуры по таблице 2.9 учебника Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции 2005г.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Приложение 1. Пример оформления 1 листа работы

Дальневосточный технический колледж

Лабораторно-практическая работа №1

По предмету: Проектирование стальных конструкций

Ф.И.О. № группы

По теме: ………………………………..

Вариант №____________

Условия:

Таблица 13

| Вид сопротивления | Бетон | Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний первой группы Rb и Rbt при классе бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В1 | В1,5 | В2 | В2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | В60 |
| Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | Тяжелый и мелкозернистый | - | - | - | - | 2,1 21,4 | 2,8 28,6 | 4,5 45,9 | 6,0 61,2 | 7,5 76,5 | 8,5 86,7 | 11,5 117 | 14,5 148 | 17,0 173 | 19,5 199 | 22,0 224 | 25,0 255 | 27,5 280 | 30,0 306 | 33,0 336 |
|  | Легкий | - | - | - | 1,5 15,3 | 2,1 21,4 | 2,8 28,6 | 4,5 45,9 | 6,0 61,2 | 7,5 76,5 | 8,5 86,7 | 11,5 117 | 14,5 148 | 17,0 173 | 19,5 199 | 22,0 224 | - | - | - | - |

Таблица 22*

| Стержневая арматура классов | Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кгс/см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растяжению |  | сжатию Rsc |
|  | продольной Rs | поперечной (хомутов и отогнутых стержней) Rsw |  |
| А-I | 225 (2300) | 175 (1800) | 225 (2300) |
| А-II | 280 (2850) | 225 (2300) | 280 (2850) |
| А-III диаметром, мм: |  |  |  |
| 6 - 8 | 355 (3600) | 285* (2900) | 355 (3600) |
| 10-40 | 365 (3750) | 290* (3000) | 365 (3750) |
| А-IV | 510 (5200) | 405 (4150) | 450 (4600)** |
| А-V | 680 (6950) | 545 (5550) | 500 (5100)** |
| А-VI | 815 (8300) | 650 (6650) | 500 (5100)** |
| Aт-VII | 980 (10 000) | 785 (8000) | 500 (5100)** |
| А-IIIв с контролем: |  |  |  |
| удлинения и напряжения | 490 (5000) | 390 (4000) | 200 (2000) |
| только удлинения | 450 (4600) | 360 (3700) | 200 (2000) |

_____________