Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Лабораторно-практического занятия № 2

По теме: Определение нормативных и расчетных значений нагрузок.

Разработал преподаватель дисциплины

Проектирование стальных конструкций

Орлов С. А.

Задание по вариантам:

| Материал | Вариант № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Задача № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетон плотностью, кг/м3 | 1800 |  | 1700 |  | 1600 |  | 1500 |
| Задача №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонна железобетонная | bh=350X350мм l=5м |  | bh=400X400мм l=4.5м |  | bh=450X450мм l=4м |  | bh=300X300мм l=5.5м |
| Задача № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса железобетонной балки, тн. | 1,8 |  | 1,6 |  | 1,4 |  | 2,1 |
| Задача № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Равнополочный уголок из сортамента Таблица 1, bXt, L | 20Х4, 7 |  | 32Х3 6 |  | 40Х6, 5 |  | 50Х7 4 |
| Задача № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные нагрузки взять из таблицы 3.3 приложения | Залы читальные |  | Зал обеденный |  | Зал собраний |  | Служебные помещения |
| Задача № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика лаг a, bh, p | 0,35, 45Х45 480 |  | 0,45 50Х50 520 |  | 0,4 55Х55 540 |  | 0,5 60Х60 550 |
| Задача № 7 | Район строительства Уссурийск |  |  |  |  |  |  |
| Сечение колонны | 510Х510 | 640Х640 |  | 385Х385 |  | 770Х770 |  |
| Конструкция крыши 1. Гравий, втопленный в битум, t, p 2. Трехслойный рубероидный ковер (1 слой рубероида — 0,03 кПа) 3. Цементно-песчаная стяжка, t, р 4. Керамзит, t, p 5. Пароизоляция (0,03 кПа) 6. Пустотная плита ПК (3,2 кПа) | 1) 12, 1600 3) 25, 1650 4) 320, 450 | 1) 14, 1600 3) 32, 1720 4) 310, 470 |  | 1) 8, 1600 3) 34, 1750 4) 330, 490 |  | 1) 11, 1600 3) 28, 1680 4) 340, 520 |  |
| Конструкция пола 2-го этажа: 1. Бетонные плитки t, p 2. Цементно-песчаный раствор, t, p 3. Плита ПК (3,2 кПа) | 1) 40, 2350 2) 35, 1750 | 1) 38, 2370 2) 33, 1770 |  | 1) 36, 2410 2) 31, 1790 |  | 1) 34, 2430 2) 29, 1810 |  |

Условие задания принять по примерам, приведенным ниже, подставляя значения, приведенные в таблице приведенной выше по вашему варианту. В случае отсутсвия значения в задании, значение взять из примера.

Примеры выполнения задания:

Рис. К примеру 7. План первого и второго этажей здания: 1 — торговый зал; 2 — административные и бытовые помещения.

Дополнительная задача

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Приложение 1. Пример оформления 1 листа работы

Дальневосточный технический колледж

Лабораторно-практическая работа №1

По предмету: Проектирование стальных конструкций

Ф.И.О. № группы

По теме: ………………………………..

Вариант №____________

Условия:

Приложение 2. Таблицы со значениями.

Таблица № 1

Список литературы:

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции 2005г.

Таблицы из:

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. С картами. Актуализированная редакция